ROMÂNIA






Anexa
JUDEŢUL ARAD




la Hotărârea nr. 15/30.01.2009
CONSILIUL JUDEŢEAN



a C.J. Arad


Indicatorii tehnico-economici ai investiţiei

    MODERNIZARE DJ 682C KM 5+500-10+200 VLADIMIRESCU-HORIA  ;
Valoarea totală estimată :                             6.871.480 lei

din care construcţii monta:j                           5.764.900 lei

Caracteristici tehnici:

- Lungime                  4,700 km


- Platformă                 8 m


- Parte carosabilă      6 m


- Acostamente           2x1 m
Structura rutieră se compune din :

Km 5+500-7+000


- 40...45 cm împietruire existentă                            


- 20 cm beton de ciment existent                       


- geocompozit antifisură


- 5 cm strat de legătură BAD 25                     


- 4 cm strat de uzură BA 16                           

Km 7+000-10+200


-    15 cm strat de formă din balast 

· 30 cm strat de fundaţie din balast

· 15 cm strat de fundaţie din piatră spartă

· 5 cm strat de bază din anrobat bituminos tip A.B.1

· 4 cm strat de uzură din beton asfaltic tip B.A.16

Durata de execuţie : 12 luni

Finanţare : 6.871.480 lei din bugetul Consiliului Judeţean Arad 
